| NÁVOD NA OBSLUHU |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ÚVOD Blahoželáme Vám k zakúpeniu novej profesionálnej nabíjačky so spínacím režimom. Táto nabíjačka patrí do výrobného radu profesionálnych nabíjačiek spoločnosti CTEK SWEDEN AB a je vybavená najmodernejšou technológiou nabíjania batérií. SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA PRAKTICKÝ KONEKTOR CTEK SIEŤOVÝ KÁBEL PRAKTICKÝ KONEKTOR CTEK - SVORKA PRAKTICKÝ KONEKTOR CTEK – očko M6 NABÍJACÍ KÁBEL * Sieťové zástrčky sa môžu v závislosti od typu zásuvky líšiť. | # NABÍJANIE 1. Nabíjačku pripojte k batérii. 2. Nabíjačku zapojte do zásuvky. Sieťová kontrolka signalizuje, že sieťový kábel bol zapojený do zásuvky. Chybová kontrolka signalizuje, že svorky batérie boli nesprávne pripojené. Ochrana proti prepólovaniu zabezpečuje, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo nabíjačky. 3. Stlačte tlačidlo MODE (režim) a vyberte nabíjací program. 4. Pri nabíjaní sledujte 8-stupňovú kontrolku. Len čo sa rozsvieti KROK 4, je batéria pripravená na naštartovanie motora. Batéria je úplne nabitá, keď sa rozsvieti KROK 7. 5. Nabíjanie môžete kedykoľvek prerušiť vytiahnutím sieťovej zástrčky zo zásuvky. PRIPRAVENOSŤ NA POUŽITIE BATÉRIA ÚPLNE NABITÁ TLAČIDLO MODE CHYBOVÁ KONTROLKA SIEŤOVÁ KONTROLKA PROGRAM PRE MALÉ BATÉRIE PROGRAM PRE NORMÁLNE BATÉRIE PROGRAM NA CHLADNÉ POČASIE REGENERAČNÝ PROGRAM |  |

# NABÍJACIE PROGRAMY

Voľba sa realizuje stlačením tlačidla MODE. Nabíjačka zvolený program aktivuje približne po dvoch sekundách. Tento zvolený program sa znova spustí pri ďalšom zapnutí nabíjačky.

Nasledujúca tabuľka prináša prehľad rôznych nabíjacích programov:

| Program | Kapacita batérie (Ah) | Vysvetlenie | Rozsah teplôt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 – 14 Ah | Program pre malé batérie 14,4 V/0,8 A. Používa sa pre malé batérie. | - 20 C – + 50 C (- 4 F – 122 F) |
|  | 14 – 160 Ah | Program pre normálne batérie 14,4 V/5 A Používa sa pre mokré batérie, Ca/Ca, bezúdržbové batérie, gélové batérie a rad batérií AGM. | + 5 C – + 50 C (41 F – 122 F) |
|  | 14 – 160 Ah | Program na studené počasie 14,7 V/5 A Používa sa na nabíjanie pri nízkych teplotách a pre batérie AGM so silným výkonom, ako napr. Optima a Odyssey. | - 20 C – + 5 C (- 4 F – 41 F) |
| RECOND | 14 – 160 Ah | Regeneračný program 15,8 V/1,5 A Používa sa na regeneráciu úplne vybitých mokrých batérií a batérií Ca/Ca. Regeneráciu realizujte raz za rok a po hlbokom vybití. Predĺžite tým životnosť a zvýšite kapacitu batérie. Program Recond pridáva k normálnemu nabíjaciemu programu krok 6. Časté používanie programu Recond môže viesť k úbytku vody v batériách a k skráteniu životnosti elektronických systémov. Obráťte sa preto na výrobcu svojho automobilu, príp. dodávateľa batérie. | - 20 C – + 50 C (- 4 F – 122 F) |

# CHYBOVÁ KONTROLKA

Ak sa rozsvieti chybová kontrolka, skontrolujte toto:

|  | 1. Je kladný kábel nabíjačky pripojený ku kladnému pólu batérie? |
| --- | --- |
|  | 2. Je nabíjačka pripojená k 12 V batérii? |
|  | 3. Bolo nabíjanie prerušené v KROKU 1, 2 ALEBO 5? |
|  | Spusťte znovu nabíjanie stlačením tlačidla MODE. Ak sa batéria ešte stále nenabíja, ... KROK 1: ... je batéria výrazne sulfátovaná a treba ju prípadne vymeniť. KROK 2: ... nedá sa batéria nabiť a treba ju prípadne vymeniť. KROK 5: ... nie je batéria schopná udržať nabitie a treba ju prípadne vymeniť. |

# SIEŤOVÁ KONTROLKA

Ak sieťová kontrolka:

|  | 1. NEPRETRŽITE SVIETI, je sieťový kábel zapojený do sieťovej zástrčky. |
| --- | --- |
|  | 2. BLIKÁ: nabíjačka sa prepla do režimu úspory energie. To nastáva vtedy, keď nabíjačka do 2 minút nie je pripojená k batérii. |

# PRIPRAVENOSŤ NA POUŽITIE

Tabuľka ukazuje, ako dlho približne trvá nabitie vybitej batérie na 80 % jej kapacity.

| KAPACITA BATÉRIE (Ah) | ČAS NA DOSIAHNUTIE CCA 80 % NABITIA |
| --- | --- |
| 2 Ah | 2 h |
| 8 Ah | 8 h |
| 20 Ah | 4 h |
| 60 Ah | 12 h |
| 110 Ah | 26 h |

# NABÍJACÍ PROGRAM

|  | ODSTRÁNENIE SULFATÁCIE | SOFT ŠTART | BULK | ABSORPCIA | ANALÝZA | RECOND | FLOAT | PULZY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAPätie (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÚD (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,8 V | 5 A až 12,6 V | Napätie stúpa na 14,4 V 5 A | 14,4 V klesajúci prúd | Kontroluje, či napätie klesne na 12 V |  | 13,6 V 5 A | 12,7 V – 14,4 V 5 – 2 A |  |
|  | 15,8 V | 0,8 A až 12,6 V | Napätie stúpa na 14,4 V 0,8 A | 14,4 V klesajúci prúd | Kontroluje, či napätie klesne na 12 V |  | 13,6 V 0,8 A | 12,7 V – 14,4 V 0,8 – 0,4 A |  |
|  | 15,8 V | 5 A až 12,6 V | Napätie stúpa na 14,7 V 5 A | 14,7 klesajúci prúd | Kontroluje, či napätie klesne na 12 V |  | 13,6 V 5 A | 12,7 V – 14,7 V 5 – 2 A |  |
| RECOND | 15,8 V | 5 A až 12,6 V | Napätie stúpa na 14,4 V 5 A | 14,4 V klesajúci prúd | Kontroluje, či napätie klesne na 12 V | Max. 15,8 V 1,5 A | 13,6 V 5 A | 12,7 V – 14,4 V 5 – 2 A |  |
| Limit: | Max. 8 h | Max. 8 h | Max. 20 h | Max. 10 h | 3 minúty | 30 min alebo 4 h v závislosti od napätia batérie | 10 dní Nabíjací cyklus sa pri poklese napätia spustí znova | Nabíjací cyklus sa pri poklese napätia spustí znova |  |

KROK 1 ODSTRÁNENIE SULFATÁCIE

Rozpozná sulfátované batérie. Prúd a napätie pulzujú a týmto spôsobom odstraňujú sulfát z olovených dosiek batérie. Tým sa obnovuje pôvodná kapacita batérie.

KROK 2 SOFT ŠTART

Skontroluje, nakoľko sa dá batéria nabiť. Týmto krokom sa predchádza nabíjaniu chybných batérií.

KROK 3 BULK

Nabíjanie maximálnym prúdom až do dosiahnutia cca 80 % kapacity batérie.

KROK 4 ABSORPCIA

Nabíjanie klesajúcim prúdom až do dosiahnutia 100 % kapacity batérie.

KROK 5 ANALÝZA

Test uchovania nabitia batérie. Batérie, ktoré už nie sú schopné zostať nabité, treba prípadne vymeniť.

KROK 6  REGENERÁCIA - RECOND

Program Recond zvoľte, keď chcete k nabíjaniu pridať regeneráciu. Počas kroku regenerácie sa zvyšuje napätie na vytvorenie kontrolovaného plynovania v batérii. Pri plynovaní dochádza k premieseniu kyseliny v batérii, čím sa batérii vracia energia.

KROK 7 UDRŽIAVACIE NABÍJANIE - FLOAT

Napätie batérie sa udržuje na maxime, a to pri nabíjaní konštantným napätím.

KROK 8 UDRŽIAVACIE NABÍJANIE - PULZY

Kapacita batérie sa udržuje na 95 – 100 %. Nabíjačka kontroluje napätie batérie. Len čo je potrebné, dodá nabíjací impulz, aby batéria zostala úplne nabitá.

# NABÍJAČKU PRIPOJTE K BATÉRII
A ZNOVA JU ODPOJTE

| PRAKTICKÝ KONEKTOR | UPOZORNENIE Pri chybnom pripojení batériových svoriek ochrana proti prepólovaniu zabezpečuje, aby nedošlo k poškodeniu batérie a nabíjačky. Pre batérie zabudované do vozidla 1. Červenú svorku pripojte ku kladnému pólu batérie. 2. Čiernu svorku pripojte ku kostre vozidla, a to tak, aby to nebolo v blízkosti batérie alebo palivového potrubia. 3. Nabíjačku zapojte do zásuvky. 4. Skôr než batériu odpojíte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. 5. Najprv odpojte čiernu svorku, až potom červenú. Niektoré vozidlá majú batérie s kladným uzemnením. 1. Čiernu svorku pripojte k zápornému pólu batérie. 2. Červenú svorku pripojte ku kostre vozidla, a to tak, aby to nebolo v blízkosti batérie alebo palivového potrubia. 3. Nabíjačku zapojte do zásuvky. 4. Skôr než batériu odpojíte, vytiahnite zo zásuvky sieťovú zástrčku. 5. Najprv odpojte červenú svorku, až potom čiernu. |
| --- | --- |

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRAKTICKÝ KONEKTOR

| Model nabíjačky | MXS 5.0 |
| --- | --- |
| Číslo modelu | 1049 |
| Menovité striedavé napätie | 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
| Nabíjacie napätie | 14,4 V, 14,7 V, RECOND 15,8 V |
| Min. napätie batérie | 2,0 V |
| Nabíjací prúd | 5 A max. |
| Sieťový prúd | 0,65 A efektívna hodnota (pri plnom nabíjacom prúde) |
| Spätný prúd* |  1 Ah/mesiac |
| Zvlnenie** |  4 % |
| Rozsah okolitých teplôt | - 20 °C až + 50 °C, pri vyššej okolitej teplote sa automaticky zníži výstupný výkon |
| Typ nabíjačky | 8-stupňový, plnoautomatický nabíjací cyklus |
| Typy batérií | Všetky typy 12 V olovených batérií s kyselinovým elektrolytom (mokré, bezúdržbové, Ca/Ca, AGM a gélové) |
| Kapacita batérií | 1,2 – 110 Ah, až 160 Ah na udržiavacie nabíjanie |
| Rozmery | 168 × 65 × 38 mm (d × š × v) |
| Krytie | IP65 |
| Hmotnosť | 0,6 kg |

*) Spätný prúd je prúd, ktorý nabíjačka odoberá z batérie, keď odpojíte nabíjačku zo siete. Spätný prúd nabíjačiek CTEK je veľmi nízky.

**) Kvalita nabíjacieho napätia a nabíjacieho prúdu je veľmi dôležitá. Vysoká hodnota zvlnenia zahrieva batériu, čo spôsobuje starnutie kladnej elektródy. Vysoká hodnota zvlnenia môže poškodiť prístroje, ktoré sú pripojené k batérii. Nabíjačky CTEK dodávajú napätie a prúd, ktoré vykazujú veľmi nízku hodnotu zvlnenia.

# BEZPEČNOSŤ

- Nabíjačka je určená na nabíjanie olovených batérií s kyselinovým elektrolytom s kapacitou od 1,2 do 160 Ah a nesmie sa používať na iné účely.

- Pred použitím skontrolujte káble nabíjačky. Na kábli alebo na elastickej ochrane káblov nesmú byť viditeľné žiadne trhliny. Nikdy nepoužívajte nabíjačku s poškodenými káblami. Poškodený kábel musí vymeniť pracovník CTEK.

- Nikdy nenabíjajte poškodenú batériu.

- Nikdy nenabíjajte zamrznutú batériu.

- Pri nabíjaní nabíjačku nikdy neklaďte na batériu.

- Pri nabíjaní vždy zabezpečte dobré vetranie.

- Nabíjačku nezakrývajte.

- Pri nabíjaní sa v batérii môžu vyvíjať výbušné plyny, a preto zamedzte tvorbe iskier v blízkosti batérie. Ak batéria dosiahla koniec svojej životnosti, môže dochádzať k tvorbe iskier vo vnútri batérie.

- Všetky batérie majú iba obmedzenú životnosť. Chyby batérie, ktoré vzniknú počas nabíjania, väčšinou odstráni sofistikované riadenie nabíjačky. Môžu sa však vyskytnúť aj neobvyklé chyby batérie. Nabíjačku preto pri nabíjaní nenechávajte dlhší čas bez dozoru.

- Káble nesmú byť priškripnuté a nesmú byť vedené cez horúce plochy alebo ostré hrany.

- Batériová kyselina je žieravina. Keď zasiahne oči alebo príde do styku s kožou, ihneď ju opláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekára.

- Než necháte nabíjačku zapnutú dlhší čas bez dozoru, vždy sa presvedčte, či sa nabíjačka prepla na KROK 7. Ak sa nabíjačka do 50 hodín neprepne na KROK 7, znamená to, že vznikla chyba. V tomto prípade musíte nabíjačku vypnúť ručne.

- Počas nabíjania a používania batérie spotrebovávajú vodu. V batériách, v ktorých je možné vodu dopĺňať, treba pravidelne kontrolovať jej hladinu. Ak je hladina príliš nízka, dolejte destilovanú vodu.

- So zariadením nesmú manipulovať deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné prečítať si návod na obsluhu alebo mu porozumieť, pokiaľ zodpovedná osoba konajúca dozor nemôže zabezpečiť, aby manipulácia s nabíjačkou bola správna a bezpečná. Nabíjačku uchovávajte a používajte mimo dosahu detí. Nabíjačka batérií nie je hračka pre deti.

- Pripojenie k napájaniu musí zodpovedať národným predpisom pre elektrické pripojenia.

# OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť CTEK SWEDEN AB poskytuje kupujúcemu nového výrobku obmedzenú záruku. Táto obmedzená záruka je neprenosná. Vzťahuje sa na výrobné a materiálové chyby a platí päť rokov od dátumu zakúpenia výrobku. Zákazník musí v prípade reklamácie doručiť do predajne prístroj spoločne s dokladom o kúpe. Záruka zaniká, ak bola nabíjačka otvorená, bolo s ňou neodborne zaobchádzané alebo bola opravovaná niekým iným ako CTEK SWEDEN AB alebo jej autorizovanými zástupcami. Jeden z otvorov na skrutky na spodnej strane nabíjačky je zapečatený. Odstránením alebo poškodením pečate dochádza k zániku záruky. Spoločnosť CTEK SWEDEN AB poskytuje iba uvedenú obmedzenú záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť za iné následné škody. Spoločnosť CTEK SWEDEN AB nie je viazaná inými než uvedenými záručnými podmienkami.

# ZÁKAZNÍCKA SLUŽBA

CTEK ponúka profesionálnu zákaznícku službu: www.ctek. com. Najnovšiu verziu príručky pre používateľa nájdete na www.ctek.com.

Kontaktné údaje: e-mail: info@ctek.se, telefón: +46(0) 225 351 80, fax +46(0) 225 351 95, poštová adresa: CTEK SWEDEN AB, Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, ŠVÉDSKO.

VIKMANSHYTTAN, ŠVÉDSKO 1. 5. 2010

Jarl Uggla, prezident

CTEK SWEDEN AB

VÝROBKY CTEK SÚ CHRÁNENÉ NASLEDUJÚCIM SPôSOBoM:	4. 2. 2011

| Patenty | Vzor | Ochranná známka |
| --- | --- | --- |
| EP10156636.2 v konaní | RCD 509617 | CTM 669987 |
| US12/780968 v konaní | US D575225 | CTM 844303 |
| EP1618643 | US D571179 | CTM 372715 |
| US7541778B2 | US D580853 | CTM 3151800 |
| EP1744432 v konaní | US D581356 | CTM 1461716 v konaní |
| EP1483817 v konaní | RCD 321216 | CTM 1025831 |
| SE524203 | RCD 000911839 | CTM 405811 |
| US7005832B2 | RCD 081418 | CTM 830545751 v konaní |
| EP1716626 v konaní | RCD 001119911-0001 | CTM 1475420 v konaní |
| SE526631 | RCD 001119911-0002 | CTM 1935061 v konaní |
| US7638974B2 | RCD 081244 | CTM 1042686 |
| EP1903658 v konaní | RCD 321198 | CTM 1082141 v konaní |
| EP09180286.8 v konaní | RCD 321197 | CTM 2010004118 v konaní |
| US12/646405 v konaní | ZL 200830120184.0 | CTM 4-2010-500516 v konaní |
| EP1483818 | ZL 200830120183.6 | CTM 410713 |
| SE1483818 | RCD 000835541-0001 | CTM 2010/05152 |
| US7629774B2 | RCD 000835541-0002 | CTM 766840 v konaní |
| EP09170640.8 v konaní | US D596126 |  |
| US12/564360 v konaní | US D596125 |  |
| SE528232 | RCD 001705138-0001 |  |
| SE525604 | US D29/378528 v konaní |  |
|  | RCD 201030618223.7 v konaní |  |